暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称    计算机网络实验                         成绩评定

实验项目名称 数据链路层和网络层协议分析                        指导教师   潘冰

实验项目编号        实验项目类型   实验地点       室

学生姓名  蔡佳宏          学号     2019051095

学院   珠海校区智能科学与工程学院/人工智能产业学院 系        　专业    信息安全

实验时间   2021  年  9  月  10   日 上  午～  9  月 10   日  下  午

- 实验目的

  - 理解链路层、网络层主要协议格式，以及协议的工作原理

  - 理解网关和子网掩码概念

  - 学会利用网络嗅探器（如Wireshark）分析协议格式和协议的工作过程

  - 学会使用ping、tracert、arp等命令并使用嗅探器分析其工作过程。

- 实验内容

  - 命用嗅探器捕获数据包。

  - 分析以太网帧、ARP协议、IP协议、ICMP协议格式

  - 分析PING、TRACERT、ARP命令的工作过程

  - 通过修改主机的网关为指定默认网关、本机IP地址或不设置网关，观察ping的结果，用嗅探器捕获数据包并分析。

- 实验器件、仪器和设备

计算机2台，交换机一台。

一台主机ip为：192.168.43.2（A）

一台主机ip为：192.168.43.3（B）

网关：192.168.43.1

- 实验步骤和测试分析

Ping192.168.43.3，用wireshark捕获:

- 分析MAC帧

- 捕获到的以太网帧：

此行为目的地址，为(00:d8:61:87:b6:e6)

LG表示Local/Global，为0时表示全球管理，可以保证全球没有相同地址；为1时表示本地管理，可以任意分配。

IG表示individual/Group，为0时表示一个单站地址；为1时表示组地址，可进行多播；所有48位都为1时代表广播地址。

表示源地址为 (00:e0:4e:3a:b0:c6)

同上，LG表示Local/Global，为0时表示全球管理，可以保证全球没有相同地址；为1时表示本地管理，可以任意分配。

IG表示individual/Group，为0时表示一个单站地址；为1时表示组地址，可进行多播；所有48位都为1时代表广播地址。

十六进制0800表示上层封装的协议为IPv4

- ARP协议分析

- 进入DOS窗口，用arp –a查看本机上的ARP表的情况，然后用 arp –d 192.168.43.3删除192.168.43.3的记录：

删除后：

- 把网线断开1分钟，然后再联网，能捕获ARP报文：

- 点开一个arp协议包：

- 硬件地址：1为以太网

- 协议类型：十六进制的0800为IPv4，表示映射的协议类型为ipv4

- 硬件地址长度：mac地址长度为6字节

- 协议类型长度：ipv4长度为4字节

- Opcode为一代表此arp报文类型为请求报文

- 源主机mac地址为： Samson_01:f0:05 (00:e0:99:01:f0:05)

- 源主机ip地址为： 192.168.43.3

- 目的主机mac地址为：00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

- 目的主机ip地址为： 192.168.43.1

- 总结：由于主机B的ARP表中网关的mac地址为全0，主机B广播询问目的主机的mac地址。

- 从主机192.168.43.2上向主机192.168.43.3发PING检测报文，能捕获ARP报文：

- Reply说明本数据包为回应报文

- 硬件地址：1为以太网

- 协议类型：十六进制的0800为IPv4，表示映射的协议类型为ipv4

- 硬件地址长度：mac地址长度为6字节

- 协议类型长度：ipv4长度为4字节

- Opcode为二代表此arp报文类型为回应报文

- 源主机mac地址为： Samson_01:f0:05 (00:e0:99:01:f0:05)

- 源主机ip地址为： 192.168.43.3

- 目的主机mac地址为： SanyoDen_3a:b0:c6 (00:e0:4e:3a:b0:c6)

- 目的主机ip地址为： 192.168.43.2

- 通过arp - a 查看ARP表的更新情况，此时能看到192.168.43.3对应的MAC地址：

- 再次从主机192.168.43.2上向主机192.168.43.3发PING检测报文，能捕获ARP报文：

这是由于以太网能直接从arp表获取目的主机的mac地址，不需要广播来获取mac地址。所以这时候的arp包为单播，只播给主机B.

- 主机192.168.43.2上和主机192.168.43.3停止进行任何数据通信，5分钟后再次从A向B发PING检测报文，能捕获ARP报文：

- IP协议分析

- 从主机A上向主机B发PING检测报文，捕获IP数据包，记录并分析各字段的含义，并与IP数据包格式进行比较;

- 协议版本为ipv4

- 头部长度为20字节，最大为60字节

- 区分服务为十六进制的00，共一字节，一直未被使用过，只在使用区分服务是有用

- 总长度为60字节，共十六位，所以数据最大长度为65535字节

- 标识为十六进制的00，共占十六位，分片的时候才有用，其中一开始的为保留，MF=1表示还有分片，为0表示最后一个分片；DF=0表示允许继续分片，为1表示不能分片。

- 片位移为0，是指分片后在原分组里的相对位置，以8字节为单位

- 生存时间为128，表示能通过路由器数目的最大值

- 协议为ICMP，表示携带的是那种协议，到目的主机就交给哪个协议

- 首部检验和为0000，只检验头部。

- 源地址为192.168.43.2

- 目的地址为192.168.43.3

- 使用ping命令，制定数据包长度，如ping -l 2000，使用嗅探器观察IP分片情况，并分析分片和重组过程。

如图，此包被分成了四个包发送，其标识都是同一个：59614

而每个分片通过Fragment Offset来知道自己在原分组的位置，通过[Reassembled IPv4 in frame]来知道自己将在何处重组。

- ICMP协议分析

通过ping和tracet命令，了解ICMP协议的使用：

- 从主机A上向主机B发PING检测报文，捕获ICMP请求数据包和应答数据包，记录并分析各字段的含义，并与ICMP数据包格式进行比较；如果返回的差错信息，请分析是由于什么差错引起的。

- 如图，一共ping了四个包：

- Wireshark一共捕获到八个包，四个请求，四个响应：

- 请求报文：

- 响应报文：

- 类型，0代表响应包，8代表请求包，为3则为差错类型

- 代码部分为0

- 检验和为correct代表数据正确

- ICMP类型相关

- 序号，请求为1，响应为2。

- 响应时间：1，360ms

- 差错信息有：重点不可达，类型为3

原点抑制，类型4

超过最大时间，类型11等等

- 使用tracert命令，跟踪某台主机，使用wireshark捕获数据包，分析不同类型ICMP响应数据包格式（如type=8,type=0,type=11）。分析tracert工作原理。

  - 打开cmd输入tracert,由于直接输入tracert www.baidu.com 会将地址解析为主机名，所以太慢了，我们输入tracert -d www.baidu.com 则会快很多

  - 查看wireshark

  - tracert命令首先会发送一个ttl为1的ICMP包，遇到下一个路由导致ttl-1=0，此包丢失。送回一个「ICMP time exceeded」消息。

- 接着tracert 再送出另一个TTL是2 的数据包，发现第2 个路由器，同上当ttl为0时送回一个「ICMP time exceeded」消息。一直发出ttl增加的ICMP包，直到达到目的地。

- tracert 有一个固定的时间等待响应(ICMP TTL到期消息)。如果这个时间过了，它将打印出一系列的*号表明：在这个路径上，这个设备不能在给定的时间内发出ICMP TTL到期消息的响应。然后，Tracert给TTL记数器加1，继续进行。

- 实验小结

- 掌握了数据链路层的协议以及原理