暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称      计算机网络实验            成绩评定

实验项目名称    交换机基本配置和网络层协议分析

指导教师     潘冰

实验项目编号             实验项目类型 验证型

实验地点  计算机网络实验室

学生姓名        许铭燊         学号      2019051106

学院     智能科学与工程        系          专业  信息安全

实验时间  2021   年   10 月 12 日  下 午～ 10  月   12 日  下 午

实验目的】

- 理解链路层、网络层主要协议格式，以及协议的工作原理

- 理解网关和子网掩码概念

- 学会利用网络嗅探器（如Wireshark）分析协议格式和协议的工作过程

- 学会使用ping、tracert、arp等命令并使用嗅探器分析其工作过程。

【实验内容】

- 用嗅探器捕获数据包。

- 分析以太网帧、ARP协议、IP协议、ICMP协议格式

- 分析PING、TRACERT、ARP命令的工作过程

- 通过修改主机的网关为指定默认网关、本机IP地址或不设置网关，观察ping的结果，用嗅探器捕获数据包并分析。

【实验步骤】

- 安装Wireshark

- 以太网协议分析

从主机A上向主机B发PING检测报文，捕获以太数据帧，记录并分析MAC帧各字段的含义。

- ARP协议分析

- 进入DOS窗口，用arp – a 查看本机上的ARP表的情况，然后用 arp –d  B 删除B的记录（如果有的话）；

- 运行Wireshark程序；

- 把网线断开1分钟，然后再联网，观察此时是否能捕获ARP报文，如果能，记录并分析各字段的含义；

- 从主机A上向主机B发PING检测报文，观察此时是否能捕获ARP报文，如果能，记录并分析各字段的含义；

- 通过arp - a 查看ARP表的更新情况，记录此时能否看到B对应的MAC地址；

- 再次从主机A上向主机B发PING检测报文，或者再次从主机B上向主机A发PING检测报文，观察看此时是否能捕获ARP报文；

- 主机A上和主机B停止进行任何数据通信，5分钟后再次从A向B发PING检测报文，或者从主机B上向主机A发PING检测报文，观察看此时是否能捕获ARP报文。

4、IP协议分析

- 从主机A上向主机B发PING检测报文，捕获IP数据包，记录并分析各字段的含义，并与IP数据包格式进行比较;

- 使用ping命令，制定数据包长度，如ping -l 2000，使用嗅探器观察IP分片情况，并分析分片和重组过程。

- ICMP协议分析

- 通过ping和tracet命令，了解ICMP协议的使用。

- 从主机A上向主机B发PING检测报文，捕获ICMP请求数据包和应答数据包，记录并分析各字段的含义，并与ICMP数据包格式进行比较；如果返回的差错信息，请分析是由于什么差错引起的。

- 使用tracert命令，跟踪某台主机，使用wireshark捕获数据包，分析不同类型ICMP响应数据包格式（如type=8,type=0,type=11）。分析tracert工作原理。

【思考题】（分析原因并通过实验验证）

- 在ARP包分析实验过程中，为什么A有时能捕获ARP报文，有时却不能捕获ARP报文？

- 答：请求报文是广播，目的mac地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF。应答报文是单播，目的mac地址是本机的MAC地址。

- 为什么运行ping 127.0.0.1时，不能捕获到ICMP报文？如果运行ping  本机IP地址能收到报文吗？ 为什么？

- 答：127.0.0.1直接定向本机,无ICMP，收IP地址经过路由，有ICMP，但ping本机可以。

- 在ping 的过程中，返回信息“Request timed out” 和“Destination Host Unreachable”分别是由哪些情况引起的？

- 答：前者是IP不正确，后者为局域网中DHCP分配IP，而DHCP失效

4、请通过实验验证：

主机如果不设置“网关”，同一网段内的主机可以相互通信。用ping命令测试，用嗅探器测试可以捕获8个ICMP数据包，2个ARP数据包。不同网段的主机不能通信，用PING命令测试，会显示“ Destination Host Unreachable”，因为没有指明网关，无法发送出去，因此显示“目的主机不可达”，用嗅探器捕获不到任何信息。

主机如果设置“网关”，同一网段的主机通信不通过网关转发，用ping命令测试，用嗅探器可以捕获所有测试数据包，能看到对方主机的MAC地址。不同网段的主机之间通信需要网关转发，用ping命令测试，能看到网关的MAC地址（包括能通信或不能通信）。

答：不设置网关同一网段，不设置网关不同网段，设置网关同一网段

5、通过下面实验理解网关

假设主机A的IP地址为10.2.2.2/23，主机B的IP地址为10.2.3.3/23，两台主机均不设置网关，用ping命令测试两主机的连通性，用ARP命令查看物理地址。对结果进行分析。

假设主机A的IP地址为10.2.2.2/24，主机B的IP地址为10.2.3.3/23，两主机不设置网关，分别在主机A和主机B上用ping测试与对方的连通性，用ARP查看物理地址。对测试结果进行分析。

- 不设网关

，不设网关后：

设本机地址为网关

设本机为网关