暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称          计算机网络实验        成绩评定

实验项目名称 交换机基本配置与VLAN的划分&跨VLAN通信的实现  指导教师   潘冰

实验项目编号   05&06   实验项目类型 验证型 实验地点   B402

学生姓名      钟颖谦     学号         2019051091

学院    智能科学与工程       系          专业    信息安全

实验时间 2021 年 10 月 19上午～ 10月 26 日上午 温度 ℃湿度

- 实验目的

实验五

- 了解交换机的配置方式

- 掌握交换机命令行各种操作模式的区别以及模式之间的切换。

- 查询交换机系统和配置信息，掌握当前交换机的工作转状态。

- 理解基于交换机端口的VLAN划分。

实验六

  - 了解VLAN之间的通信过程与实现方式。

  - 熟悉三层交换和路由器实现VLAN之间通信的配置与实现

- 实验内容和要求

实验五

- 命令行下交换机各种模式切换。

- 查看并熟悉交换机的配置信息。

- 用命令行方式在（同一台和不同交换机两种环境）交换机上配置（不同的）VLAN。

- 在两个交换机上配置TRUNK。

- 测试同一VLAN的用户可以通信，而不同的VLAN的用户不能直接通信。

【实验原理】

交换机原理

交换机工作在数据链路层。拥有一条很宽的内部总线和内部交换机构。端口都挂在内部总线上，交换机具有记忆功能，端口处理程序会查找内存中的地址表，以确定目的MAC地址的NIC挂接在那个端口上，再通过内部交换机构将数据包传送到目的端口。

交换机将网络分段，有过滤和转发功能，能有效地隔离广播风暴，避免共享冲突。

交换机的配置：

- 通过交换机的console口配置

第一次配置时必须通过此方式，且需要使用配置线缆连接。

连接：交换机console口---主机com口。配置：可通过windows超级终端进入配置。

- 远程配置

连接：交换机RJ45口--主机RJ45口。配置：Telnet或web浏览器方式。

使用Telnet登录交换机前需要用交换机的console端口配置好交换机的一下内容：

在被管理的交换机上配置管理用的IP地址；

在被管理的交换机上建立具有管理权限的用户帐户。

关于交换机管理IP地址的配置：

Switch>enable    !进入特权模式

Switch#configure terminal   !进入全局模式

Switch(config)#interface vlan 1    !进入交换机管理接口配置方式

Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0  !配置交换机管理接口的IP地址

Switch(config-if)#no shutdown  !开启交换机管理接口

交换机命令行模式

- 用户模式

Switch>

进入交换机后看到的第一个操作模式。该模式下可简单查看交换机软件硬件版本信息，并进行简单测试。

- 特权模式

Switch#

可以对交换机的配置文件进行管理，查看配置信息，进行网络测试与调试。

- 全局模式

Switch(config)#

可以配置全局性参数，如姓名、登录信息

- 端口模式

Switch(config-if)#

对交换机端口进行参数配置。

常用交换机命令

Switch>enable     !进入特权模式

Switch#configure terminal   !进入全局模式

Switch(config)#interface fastethernet  0/5  !进入端口模式

Switch（configif-if)#exit  !返回上级模式

Switch(config)#end   !返回特权模式

Switch#show interface fastethernet 0/5   !查看

Switch#show mac-address-table   ！查看交换机MAC地址表，理解交换机工作原理。

【实验环境】

仪器：局部网环境，计算机若干台

实验环境：

  - 实验设备：两台交换机（二层），三台PC机。

  - 拓扑结构：

PC1

PC3

SwitchA

PC2

SwitchB

VLAN 20

F0/24

F0/24

F0/5

VLAN 10

F0/5

F0/15

VLAN 10

【实验步骤】

第一步 登录到交换机

第二步：在交换机A（SwitchA）上建立2个VLAN 10 ，VLAN 20。

SwitchA(config)#vlan 10       ！创建VLAN 10

SwitchA(config-vlan)#exit     ！返回到全局模式

SwitchA(config)#vlan 20       ！创建VLAN 20

SwitchA(config-vlan)#end      !返回到特权模式

SwitchA#show vlan              !显示VLAN的配置

第三步：将端口0/5、0/15C1分别放入VLAN10和VLAN20。

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5  ！进入接口F0/5配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10       ！将F0/5分配给VLAN 10

SwitchA(config-if)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15 ！进入接口F0/15配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20       ！将 F0/15分配给VLAN 20

SwitchA(config-if)#exit

第四步：把交换机SwitchA与SwitchB连接的0/24接口做成trunk模式。(Tag VLAN)

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24 ！进入接口0/24配置

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk       ！配置Trunk

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

第五步：显示VLAN配置和trunk配置。

SwitchA #show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 switchport

或

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 trunk

第六步：返回到RCMS，选S2，并登录到交换机B

操作方式同第一步。注意，交换机改名为SwitchB。

第七步：在交换机Switch B上建立VLAN 10

SwitchB(config)#vlan 10

SwitchB(config-vlan)#exit

第八步：把端口0/5 放入VLAN 10中

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/5     ！进入接口F0/5配置模式

SwitchB(config-if)#switch access vlan 10          ！将F 0/5分配给VLAN 10

SwitchB(config-if)#exit

第九步：把交换机SwitchB与SwitchA连接的0/24接口做成trunk模式。

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk         ！配置Trunk

SwitchB(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

第十步：显示VLAN配置和trunk配置

SwitchB #show vlan           ！ 显示VLAN配置信息

SwitchB #show interface fastethernet 0/24 switchport

或 SwitchB #show interface fastethernet 0/24 trunk

第十一步：检测与实验结果分析

通过ping测试配置结果。PC1和PC3属于同一个VLAN，可以直接通信。PC2和PC1或PC3不能直接通信。

PC1和PC3可以直接通信：

PC1和PC3不能直接连通：

注意事项：

- 默认情况下，交换机的所有端口都属于VLAN1。该VLAN不能被删除。建议在划分VLAN前，将PC机接入交换机的任意端口，并测试其连通性。

- 交换机的所有端口在默认情况下都属于access模式，可以直接将端口加入到某一VLAN。具有access模式的端口只能属于一个VLAN.。可以通过switch mode access/trunk命令更改端口的模式。

- 可以通过switch(config)#no vlan 10删除VLAN 10。删除VLAN前先将VLAN中的端口移出。命令为：

- switch(config)#interface fastethernet 0/5

- Switch(config-if)# no switchport

- 实验报告中注意描述VLAN的配置过程，记录VLAN间连通性的测试结果，并分析总结。要说明主机的配置信息。它们是否属于同一个网段。

- 在建立设置trunk模式前、后，分别测试跨交换机的相同VLAN通信。

- Trunk端口在默认模式下支持所有VLAN的传输。即trunk模式的端口可以属于多个VLAN。

- 实验报告注意描述配置过程，记录测试结构并分析总结。

实验六

  - 通过三层交换机实现VLAN间互相通信。

  - 在三层交换机上创建VLAN，给VLAN分配IP地址，向VLAN中添加交换机端口，并激活路由选择协议的操作。

  - 在两层交换机间创建VLAN，向VLAN中添加交换机端口，配置Trunk端口

  - 在路由器上创建子接口，设置包封装格式，并激活路由选择协议的操作

  - 测试不同VLAN间通信。

1、三层交换机实现VLAN之间通信

【实验原理】

三层交换机实现VLAN互访的原理是，利用三层交换机的路由功能，通过识别数据包的IP地址，查找路由表进行选路转发。三层交换机利用直连路由可以实现不同VLAN之间的互访。三层交换机给接口配置IP地址，采用SVI(交换虚拟接口)的方式实现VLAN间互访。SVI是指为交换机中的VLAN创建虚拟接口，并且分配IP地址。

直连路由：为三层设备的接口配置IP地址，并且激活该端口，三层设备会自动产生该接口IP地址所在网段的直连路由信息。

【实验环境1】

  - 实验设备：一台二层交换机(S2126G)，一台三层交换机(S3550)，二台PC机。

  - 拓扑结构：

PC1

PC3

SwitchA：三层交换

PC2

SwitchB：二层交换

VLAN 20

F0/24

F0/24

F0/5

VLAN 10

F0/5

F0/15

VLAN 10

VLAN 10：

网络号：192.168.10.0

指定网关：192.168.10.254

VLAN 20：

网络号：192.168.20.0

指定网关：192.168.20.254

  - 实验说明：

    - 每个实验平台分为2个小组，每组一实验拓扑与所需设备如上图所示。

    - 每个小组4个人，共同完成上述实验内容。

【实验步骤】

第一步 登录到交换机

第二步：在三层交换机S3550(SwitchA)上建立2个VLAN，VLAN 10 和VLAN 20

SwitchA(config)#vlan 10

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#vlan 20

SwitchA(config-vlan)#exit

第三步：把PC1和PC2所在的端口，分别放入VLAN10和VLAN20

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5    ！进入接口F0/5配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10  !将端口F0/5分配给VLAN 10

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15	  !进入接口F0/15配置模式

SwitchA(config-if)#switch access vlan 20      !将接口F0/15分配给VLAN 20

第四步：在交换机SwitchA上将与SwitchB相连的端口（假设为0/24端口）定义为tag vlan模式（trunk模式）。用于与SwitchB连接。

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk    !将F0/24接口配置成trunk模式

第五步：显示VLAN配置和Trunk配置

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

S1#show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

S1#show interface fastethernet 0/24 switchport

或

S1#show interface fastethernet 0/24 trunk

第六步：设置三层交换机VLAN间通讯。

SwitchA(config)#interface vlan 10           ！创建虚拟接口VLAN 10（VLAN接口配置模式）

SwitchA(config-if)#ip address 192.168.10.254  255.255.255.0  ！配置虚拟接口VLAN 10的地址为192.168.10.254，子网掩码为255.255.255.0。给VLAN分配的IP地址就是这个网段的网关地址，在该网段中，计算机的网关地址彦设置成这个地址！

SwitchA(config-if)#no shutdown  ！开启接口。

SwitchA(config)#interface vlan 20  ！创建虚拟接口VLAN 20

SwitchA(config-vlan)#ip address 192.168.20.254  255.255.255.0  ！配置虚拟接口VLAN 10的地址为192.168.10.254, 子网掩码为255.255.255.0

SwitchA(config-if)#no shutdown

第七步：在二层交换机s2126G(SwitchB)上创建VLAN 10，并将0/5端口划分给VALN10中。

返回到RCMS界面，选择一个二层交换机，如s3。操作同第一步,注意交换机改名为SwitchB。

SwitchB(config)#vlan 10！建立VLAN10

SwitchB(config-if)#interface fastethernet 0/5  ！进入接口F0/5配置模式

SwitchB(config-if)#switch access vlan 10

第八步：把交换机SwitchB连接的0/24接口做成trunk模式。用于和SwitchA交换机的连接

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk

第九步：显示VLAN配置和Trunk配置

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

SwitchA #show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 switchport或

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 trunk

第十步：验证PC1和PC3或PC2和PC3的连通性。将PC1和PC3的默认网关设置为192.168.10.254，将PC2的默认网关设置为192.168.20.254

使用ping测试。

显示交换机的全部配置信息[可选]

SwitchA#show running-config  !显示交换机A的配置信息

SwitchB#show running-config  !显示交换机B的配置信息

PC1和PC3连通性测试：

PC2和PC3连通性测试：

2、路由器实现VLAN间通信

【实验原理】

交换机端口与路由器端口连接，由于路由器端口同时属于两个VLAN，因此该端口使用Trunk模式。将路由器端口设置成两个字接口，分别属于连个VLAN ，每个子接口IP地址即为该对应网段的网关地址。实际上通过IP地址实现不同VLAN间通信。

【实验环境2】

  - 实验设备：一台交换机（二层或三层），一台路由器，二台PC机。

  - 拓扑结构：

SubInterface:fastethernet 1/0.10

VLAN 10

IP Subnet:192.168.10.0/24

SubInterface:fastethernet 1/0.20

VLAN 20

IP Subnet:192.168.20.0/24

VLAN 20：

网络号：192.168.20.0

指定网关：192.168.20.254

VLAN 10：

网络号：192.168.10.0

指定网关：192.168.10.254

  - 实验说明：

    - 每个实验平台分为4个小组，每组一实验拓扑与所需设备如上图所示。

    - 每个小组两个人，共同完成上述实验内容。

【实验步骤】

第一步 登录到交换机

第二步：在交换机上创建两个VLAN，分别是VLAN 10和VLAN 20。

SwitchA(config)#vlan 10    ！创建VLAN 10

SwitchA(config)#vlan 20    ！创建VLAN 20

SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/1   ！进入接口F0/1配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10	 ！将F 0/1分配给VLAN 10

SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/2   ！进入接口F0/2配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20        ！将F 0/2分配给VLAN 20

第三步：把交换机的0/24接口做成trunk模式。

SwitchA(config-if)#interface fastethernet 0/24

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk         ！配置Trunk

第四步：显示VLAN配置和Trunk配置

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

SwitchA #show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 switchport

或

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 trunk

第五步 在路由器上配置接口F0的子接口

PC1传递数据给PC2的过程是：PC1交换机路由器交换机PC2。

1、返回到RCMS，选r1，并登录到路由器R1

操作方式同第一步。注意，路由器可以改名为 hostname Router。

2、进入子接口配置

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1   ！进入路由器接口配置模式

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#no shutdown      ！开启路由器接口f0。（路由器接口默认关闭）

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.10 		！进入子接口F0.10配置模式

Router(config-subif)#encapsulation  dot1Q 10  ！封装802.1q，并指定VLAN号10

Router(config-subif)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0  ！配置子接口F0.10 IP地址.VLAN10的默认网关。

Router(config)#exit

Router(config)#Interface  Fastethernet 1/0.20    ！进入子接口F0.20配置模式

Router(config-subif)#encapsulation  dot1Q 20  ！封装802.1q，并指定VLAN号20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 ！配置子接口F0.20 IP地址。VLAN 20的默认网关。

第六步 验证接口配置和VLAN配置

Router(config)#exit

Router(config)#show interface brief

Router(config)#show vlan

第七步 各VLAN内主机的配置

注意不同VLAN主机的网关地址分别是路由器两个子网的接口地址。

第八步 测试VLAN间路由

C:\>ping 192.168.20.20   !测试与PC2（IP地址为192.168.20.20）连通性。如果测试结果是连通的，则说明实验成功，否则实验失败，需仔细检查。

交换机接线：

PC1：

PC2:

注意事项：

- Router(config)#Interface Fastethernet 1/0.10 中F0.10的10与VLAN编号无关。

- 实验报告中注意描述配置信息和测试结果，并进行说明与分析。

- 主要仪器设备

见实验内容和要求

（四）源程序

无

- 实验步骤与调试

见实验内容和要求

- 思考问题

实验五

- 不同的VLAN之间为什么不能通信？

答：VLAN,即虚拟局域网，它的作用是把一个大的局域网划分为多个隔离的小局域网，隔离广播域，不同VLAN的主机相互之间得不到MAC地址，不能通信。

而VLAN之间通过TRUNK进行通讯，但是VLAN是二层设备，不可能通过ip交换，只能在三层上设置二层VLAN对应的虚拟接口，就是interface vlan。

如果要跨网通讯需要路由功能。三层交换机和路由器有路由功能。所以要实现不同VLAN通讯就需要需要通过三层交换机或者路由器，即实验六的实验内容。

- 如何删除一个VLAN？

答：a.删除VLAN前需要先将VLAN中的接口移除；

b.通过switch(config)#no vlan X删除VLAN X。

如：

删除VLAN，先删接口

switch(config)#int ra f0/1 - 5

switch(config-if)#no switchport access vlan 20

switch(config-if)#exit

再删除配置接口

switch(config)#no int vlan 20

删除 VLAN

switch(config)#NO vlan 20

- Trunk作用是什么？

答：

TRUNK是交换机里设置trunk协议的，常见的是用于设置VLAN和SPANNING STREE，用于连接两个交换机，使俩个VLAN之间能互相通信，即VLAN Trunk(虚拟局域网中继技术)是指能让连接在不同交换机上的相同VLAN中的主机互通。

- 实验小结

通过这次实验，我了解了交换机的原理，学会了如何去配置交换机。对VLAN有了更加深入的理解。通过VLAN来把一个大的局域网划分为多个小局域网的方式，对于安全而言，以在一定程度上避免大范围的网络攻击。此外，通过实验五，了解了Trunk的作用，明白其作用是连接不同的交换机使得在相同VLAN中的主机之间可以相互通信，在实验过程中，对于主、分机，交换机，配置端口，接线端口等操作有了亲自动手实现的能力，对于学习深层次的网络知识有了硬件上的支持，也通过学校的实验平台接触到了交换机、路由等设备，这对支撑自己学习有着不错的效果，能够真切地感受到实验中设备的重要性，也才能够如此地理解计算机网络的知识。

同时，实验六的内容是对实验五内容的补充，实验五是验证不同VLAN之间不能通信，实验六通过三层交换机或者路由器两种方式使得不同VLAN之间实现了通信，从实验六中熟悉了三层交换机和路由器实现VLAN之间通信的配置与实现。

其中三层交换机实现VLAN互访的原理是，利用三层交换机的路由功能，通过识别数据包的IP地址，查找路由表进行选路转发。路由器实现VLAN通信原理是：路由器端口设置成两个子接口，分别属于两个VLAN ，每个子接口IP地址即为该对应网段的网关地址，实际上都是通过IP地址实现不同VLAN间通信。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)