暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称       计算机网络实验       成绩评定

实验项目名称  交换机基本配置与VLAN的划分以及跨VLAN通信  指导教师 潘冰

实验项目编号   05&06   实验项目类型 验证型 实验地点 B402

学生姓名      许梓弘         学号       2019051107

学院   智能科学与工程    系          专业     信息安全

实验时间 2021 年 10 月 19 日 下 午～ 10 月 26 日 下 午

- 实验目的

  - 了解交换机的配置方式

  - 掌握交换机命令行各种操作模式的区别以及模式之间的切换。

  - 查询交换机系统和配置信息，掌握当前交换机的工作转状态。

  - 理解基于交换机端口的VLAN划分。

  - 了解VLAN 之间的通信过程与实现方式。

  - 熟悉三层交换和路由器实现VLAN之间通信的配置与实现

- 实验内容

  - 命令行下交换机各种模式切换。

  - 查看并熟悉交换机的配置信息。

  - 用命令行方式在（同一台和不同交换机两种环境）交换机上配置（不同的）VLAN。

  - 在两个交换机上配置TRUNK。

  - 测试同一VLAN的用户可以通信，而不同的VLAN的用户不能直接通信。

  - 通过三层交换机实现VLAN间互相通信。

  - 在三层交换机上创建VLAN，给VLAN分配IP地址，向VLAN中添加交换机端口，并激活路由选择协议的操作。

  - 在两层交换机间创建VLAN，向VLAN中添加交换机端口，配置Trunk端口

  - 在路由器上创建子接口，设置包封装格式，并激活路由选择协议的操作

  - 测试不同VLAN间通信。

- 实验器件、仪器和设备

  - 实验五：

实验设备：两台交换机（二层），三台PC机。

拓扑结构：

PC1

PC3

SwitchA

PC2

SwitchB

VLAN 20

F0/24

F0/24

F0/5

VLAN 10

F0/5

F0/15

VLAN 10

  - 实验六：

- 三层交换机：

实验设备：一台二层交换机(S2126G)，一台三层交换机(S3550)，二台PC机。

拓扑结构：

PC1

PC3

SwitchA：三层交换

PC2

SwitchB：二层交换

VLAN 20

F0/24

F0/24

F0/5

VLAN 10

F0/5

F0/15

VLAN 10

VLAN 10：

网络号：192.168.10.0

指定网关：192.168.10.254

- 路由器：

实验设备：一台交换机（二层或三层），一台路由器，二台PC机。

拓扑结构：

SubInterface:fastethernet 1/0.10

VLAN 10

IP Subnet:192.168.10.0/24

SubInterface:fastethernet 1/0.20

VLAN 20

IP Subnet:192.168.20.0/24

VLAN 20：

网络号：192.168.20.0

指定网关：192.168.20.254

VLAN 10：

网络号：192.168.10.0

指定网关：192.168.10.254

VLAN 20：

网络号：192.168.20.0

指定网关：192.168.20.254

- 实验步骤和测试分析

- 实验五：

第一步 登录到交换机，我们实验设备为第五个机柜。

第二步：在交换机A（SwitchA）上建立2个VLAN 10 ，VLAN 20。

SwitchA(config)#vlan 10       ！创建VLAN 10

SwitchA(config-vlan)#exit     ！返回到全局模式

SwitchA(config)#vlan 20       ！创建VLAN 20

SwitchA(config-vlan)#end      !返回到特权模式

SwitchA#show vlan              !显示VLAN的配置

第三步：将端口0/5、0/15C1分别放入VLAN10和VLAN20。

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5  ！进入接口F0/5配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10       ！将F0/5分配给VLAN 10

SwitchA(config-if)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15 ！进入接口F0/15配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20       ！将 F0/15分配给VLAN 20

SwitchA(config-if)#exit

第四步：把交换机SwitchA与SwitchB连接的0/24接口做成trunk模式。(Tag VLAN)

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24 ！进入接口0/24配置

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk       ！配置Trunk

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

第五步：显示VLAN配置和trunk配置。

SwitchA #show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 switchport

或

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 trunk

第六步：返回到RCMS，选S2，并登录到交换机B

操作方式同第一步。注意，交换机改名为SwitchB。

第七步：在交换机Switch B上建立VLAN 10

SwitchB(config)#vlan 10

SwitchB(config-vlan)#exit

第八步：把端口0/5 放入VLAN 10中

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/5     ！进入接口F0/5配置模式

SwitchB(config-if)#switch access vlan 10          ！将F 0/5分配给VLAN 10

SwitchB(config-if)#exit

第九步：把交换机SwitchB与SwitchA连接的0/24接口做成trunk模式。

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk         ！配置Trunk

SwitchB(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

第十步：显示VLAN配置和trunk配置

SwitchB #show vlan           ！ 显示VLAN配置信息

SwitchB #show interface fastethernet 0/24 switchport

或 SwitchB #show interface fastethernet 0/24 trunk

第十一步：检测与实验结果分析

通过ping测试配置结果。PC1和PC3属于同一个VLAN，可以直接通信。PC2和PC1或PC3不能直接通信。

IP地址：

PC1:10.1.50.249

PC2:10.1.50.253

PC3:10.1.50.4

测试结果：

可以看出PC1可以和PC3通信，PC2不能和其他的通信

接线图：

- 实验六

- 三层交换机实现VLAN之间通信

第一步 登录到交换机

第二步：在三层交换机S3550(SwitchA)上建立2个VLAN，VLAN 10 和VLAN 20

SwitchA(config)#vlan 10

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#vlan 20

SwitchA(config-vlan)#exit

第三步：把PC1和PC2所在的端口，分别放入VLAN10和VLAN20

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5    ！进入接口F0/5配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10  !将端口F0/5分配给VLAN 10

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15	  !进入接口F0/15配置模式

SwitchA(config-if)#switch access vlan 20      !将接口F0/15分配给VLAN 20

第四步：在交换机SwitchA上将与SwitchB相连的端口（假设为0/24端口）定义为tag vlan模式（trunk模式）。用于与SwitchB连接。

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk    !将F0/24接口配置成trunk模式

第五步：显示VLAN配置和Trunk配置

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

S1#show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

S1#show interface fastethernet 0/24 switchport

或

S1#show interface fastethernet 0/24 trunk

第六步：设置三层交换机VLAN间通讯。

SwitchA(config)#interface vlan 10           ！创建虚拟接口VLAN 10（VLAN接口配置模式）

SwitchA(config-if)#ip address 192.168.10.254  255.255.255.0  ！配置虚拟接口VLAN 10的地址为192.168.10.254，子网掩码为255.255.255.0。给VLAN分配的IP地址就是这个网段的网关地址，在该网段中，计算机的网关地址彦设置成这个地址！

SwitchA(config-if)#no shutdown  ！开启接口。

SwitchA(config)#interface vlan 20  ！创建虚拟接口VLAN 20

SwitchA(config-vlan)#ip address 192.168.20.254  255.255.255.0  ！配置虚拟接口VLAN 10的地址为192.168.10.254, 子网掩码为255.255.255.0

SwitchA(config-if)#no shutdown

第七步：在二层交换机s2126G(SwitchB)上创建VLAN 10，并将0/5端口划分给VALN10中。

返回到RCMS界面，选择一个二层交换机，如s3。操作同第一步,注意交换机改名为SwitchB。

SwitchB(config)#vlan 10！建立VLAN10

SwitchB(config-if)#interface fastethernet 0/5  ！进入接口F0/5配置模式

SwitchB(config-if)#switch access vlan 10

第八步：把交换机SwitchB连接的0/24接口做成trunk模式。用于和SwitchA交换机的连接

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk

第九步：显示VLAN配置和Trunk配置

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

SwitchA #show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 switchport或

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 trunk

第十步：验证PC1和PC3或PC2和PC3的连通性。将PC1和PC3的默认网关设置为192.168.10.254，将PC2的默认网关设置为192.168.20.254

使用ping测试。

显示交换机的全部配置信息[可选]

SwitchA#show running-config  !显示交换机A的配置信息

SwitchB#show running-config  !显示交换机B的配置信息

IP地址：

PC1:192.168.10.1

PC2:192.168.20.250

测试结果：

接线图：

（2）路由器实现VLAN之间通信

第一步 登录到交换机，我们组机柜为第五台。

第二步：在交换机上创建两个VLAN，分别是VLAN 10和VLAN 20。

SwitchA(config)#vlan 10    ！创建VLAN 10

SwitchA(config)#vlan 20    ！创建VLAN 20

SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/1   ！进入接口F0/1配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10	 ！将F 0/1分配给VLAN 10

SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/2   ！进入接口F0/2配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20        ！将F 0/2分配给VLAN 20

第三步：把交换机的0/24接口做成trunk模式。

SwitchA(config-if)#interface fastethernet 0/24

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk         ！配置Trunk

第四步：显示VLAN配置和Trunk配置

SwitchA(config-if)#end   ！ 退出到特权模式

SwitchA #show vlan             ！ 显示VLAN配置信息

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 switchport

或

SwitchA #show interface fastethernet 0/24 trunk

第五步 在路由器上配置接口F0的子接口

PC1传递数据给PC2的过程是：PC1交换机路由器交换机PC2。

1、返回到RCMS，选r1，并登录到路由器R1

操作方式同第一步。注意，路由器可以改名为 hostname Router。

2、进入子接口配置

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1   ！进入路由器接口配置模式

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#no shutdown      ！开启路由器接口f0。（路由器接口默认关闭）

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.10 		！进入子接口F0.10配置模式

Router(config-subif)#encapsulation  dot1Q 10  ！封装802.1q，并指定VLAN号10

Router(config-subif)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0  ！配置子接口F0.10 IP地址.VLAN10的默认网关。

Router(config)#exit

Router(config)#Interface  Fastethernet 1/0.20    ！进入子接口F0.20配置模式

Router(config-subif)#encapsulation  dot1Q 20  ！封装802.1q，并指定VLAN号20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 ！配置子接口F0.20 IP地址。VLAN 20的默认网关。

第六步 验证接口配置和VLAN配置

Router(config)#exit

Router(config)#show interface brief

Router(config)#show vlan

第七步 各VLAN内主机的配置

注意不同VLAN主机的网关地址分别是路由器两个子网的接口地址。

主机1（地址：192.168.10.251）：

主机2（地址：192.168.20.250）：

第八步 测试

主机1 ping 主机2：

主机2 ping 主机1：

接线图：

- 实验小结

- 学会了如何配置交换机和划分VLAN，以及通过三层交换机或者路由器进行跨VLAN通信。

- 熟悉了如何组网，插线，提高动手能力。