暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称     计算机网络实验            成绩评定

实验项目名称        网络地址转换        指导教师  潘冰

实验项目编号       10   实验项目类型    实验地点  b402

学生姓名         胡靖       学号      2019053753

学院   智能科学与工程学院     系          专业  信息安全

实验时间2021 年11月16日 上 午～11月23日上午 温度  ℃湿度

- 实验目的

- 通过对路由器的配置实现内网中单台主机连接到Internet网时，地址转换技术

- 实验内容

- 学习路由器之间的连线

- 配置路由器的以太网口和serial口的IP地址

- 通过路由器设置静态NAT转换

- 通过路由器设置动态NAT

- 测试地址转换情况

- 技术原理

NAT（网络地址转换）是指将网络地址从一个地址空间转换为另外一个地址空间的行为。NAT将网络划分为内部网络（inside）和外部网络(outside)两部分。局域网主机利用NAT访问网络时，是将局域网内部地址转换为了全局地址后转发数据包的。

NAT分为两种类型：NAT（网络地址转换）和NAPT（网络地址端口转换）。NAT是实现转换后一个本地IP地址对应一个全局地址。NAPT是实现转换后多个本地IP地址对应一个全局地址。

- 实验环境

静态NAT转换

【实验环境1】

  - 实验设备：二台路由器(R2632)，一台PC机，1根V35DCE、1根V35DTE。

  - 拓扑结构：

GE0/1:10.10.10.1

RouterA：NAT

RouterB

GE0/1:192.168.1.1

外网IP：10.10.10.4/24

网关：10.10.10.1

内IP：192.168.1.2/24

网关：192.168.1.1

内网：192.168.1.0/24

  - 实验说明：

说明：

    - 每个实验平台分为2个小组，每组一实验拓扑与所需设备如上图所示。

    - 每个小组4个人，每两人共同完成一台路由器的配置，最后4个同学协同完成上述实验内容。

S2/0(DCE)

S2/0(DTE)

（提示：以下各步中涉及到的Serial口是以路由器r1和r2的连接为例，因不同小组有所不同，如果是路由器r3和r4的连接，请仔细参考路由器的连接图，并对实验步骤中的相关接口进行修改。）

R2

R1

S3/0(DCE)

S3/0(DTE)

R3

R4

- 实验环境

第一步 登录到路由器

1、通过浏览器登录到RCMS（远程控制服务管理）：

A组用户：http://10.1.1.1:8080

B组用户：http://10.1.2.1:8080

C组用户：http://10.1.3.1:8080

D组用户：http://10.1.4.1:8080

选择一台路由器，如r1。进入用户模式。提示符为r1>

2、进入特权模式

r1>enable 14   ！下划线上内容需要输入。

Password:star  ！star是需要输入的密码。

3、进入全局模式

r1#configure terminal

4、交换机改名【选】

r1(config)#hostname RouterA

第二步：在路由器RouterA上配置路由器接口的IP地址

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1   	 ！进入接口GF 0/1的配置模式

RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  !配置接口F1/0的IP地址。

RouterA(config-if)# no shutdown   			 ！开启路由器的接口f1/0

第三步：在路由器RouterA上配置路由器串行口的时钟频率。

RouterA(config)#interface serial 2/0  			 ！进入串行口s2/0的配置模式。

RouterA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  !配置接口S2/0的IP地址。

RouterA(config-if)#clock rate 64000  			 ！配置RouterA的时钟频率(DCE)

RouterA(config-if)#no shutdown     			 !开启s2/0端口

显示路由器RouterA的接口配置信息(推荐)

RouterA#show ip interface brief

RouterA#show interface serial  2/0

第四步：在路由器RouterA上配置静态NAT映射。

RouterA(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2  200.100.10.1  ！定义静态映射一一匹配,将内网IP 192.168.1.2 映射到IP 200.100.10.1 。一对一转换。

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1

RouterA(config-if)#ip nat inside   		！定义内部接口

RouterA(config-if)#exit

RouterA(config)#interface serial 2/0

RouterA(config-if)#ip nat outside		！定义外部接口

RouterA(config-if)#exit				!返回到全局模式

RouterA(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 ser 2/0   !配置静态路由（默认路由）

RouterA(config)#exit

第五步：在路由器RouterB上配置路由器串行口的IP地址。

返回到RCMS界面，选择另一个路由器，如r2。操作同第一步,注意交换机改名为RouterB。

RouterB(config)#interface serial 2/0  ！进入串行口s2/0的配置模式。

RouterB(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

RouterB(config-if)#no shutdown

RouterB(config-if)#end !返回到特权模式

第六步：在路由器RouterB上配置路由器F1/0的IP地址。

RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/1

RouterB(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

RouterB(config-if)#no shutdown

RouterB(config-if)#exit

RouterB(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 ser 2/0  !配置静态默认路由

第七步：验证测试前的PC配置

- 将PC1，PC2的TCP/IP协议配置成如上图的配置。

- 在PC2上建立WWW网站（即一台能被内网访问的外网主机）

3)    PC1访问PC2上的网站如：http://10.10.10.4

4)   在PC2上用Sniffer或Ethereal 捕获帧，并查看源IP和目的IP，从而验证NAT转换是否生效。

上图展示出内网IP192.168.1.2映射到200.100.10.1的NAT网络地址转换成功，第一个tcp数据包是由200.100.10.1发出的tcp三次握手请求。

第八步：验证测试

RouterA#Show ip nat transulation    ！ 关于NAT的统计数据