暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称    计算机网络实验              成绩评定

实验项目名称          网络地址转换        指导教师   潘冰

实验项目编号六实验项目类型 验证型  实验地点计算机网络实验室

学生姓名  张诗宇         学号     2019054001

学院   智能科学与工程     系          专业  信息安全

实验时间 2021 年 11 月 15 日  上 午～ 11 月 22 日  下 午

- 实验目的

- 通过对路由器的配置实现内网种单台主机连接到Internet网时，地址转换技术。

- 实验内容

- 学习路由器之间的连线。

- 配置路由器的以太接口和serial口的IP地址。

- 通过路由器设置静态NAT转换。

- 通过路由器设置动态NAT。

- 测试地址转换情况。

- 实验环境

实验设备：二台路由器（R2632），一台PC机，1根V35DCE、1根V35DTE。

拓扑结构：

- 实验步骤

第一步 登录到路由器

1、通过浏览器登录到RCMS（远程控制服务管理）：

A组用户：http://10.1.1.1:8080

B组用户：http://10.1.2.1:8080

C组用户：http://10.1.3.1:8080

D组用户：http://10.1.4.1:8080

选择一台路由器，如r1。进入用户模式。提示符为r1>

2、进入特权模式

r1>enable 14   ！下划线上内容需要输入。

Password:star  ！star是需要输入的密码。

3、进入全局模式

r1#configure terminal

4、交换机改名【选】

r1(config)#hostname RouterA

第二步：在路由器RouterA上配置路由器接口的IP地址

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1   	 ！进入接口GF 0/1的配置模式

RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  !配置接口F1/0的IP地址。

RouterA(config-if)# no shutdown   			 ！开启路由器的接口f1/0

第三步：在路由器RouterA上配置路由器串行口的时钟频率。

RouterA(config)#interface serial 2/0  			 ！进入串行口s2/0的配置模式。

RouterA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  !配置接口S2/0的IP地址。

RouterA(config-if)#clock rate 64000  			 ！配置RouterA的时钟频率(DCE)

RouterA(config-if)#no shutdown     			 !开启s2/0端口

显示路由器RouterA的接口配置信息(推荐)

RouterA#show ip interface brief

RouterA#show interface serial  2/0

第四步：在路由器RouterA上配置静态NAT映射。

RouterA(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2  200.100.10.1  ！定义静态映射一一匹配,将内网IP 192.168.1.2 映射到IP 200.100.10.1 。一对一转换。

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1

RouterA(config-if)#ip nat inside   		！定义内部接口

RouterA(config-if)#exit

RouterA(config)#interface serial 2/0

RouterA(config-if)#ip nat outside		！定义外部接口

RouterA(config-if)#exit				!返回到全局模式

RouterA(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 ser 2/0   !配置静态路由（默认路由）

RouterA(config)#exit

第五步：在路由器RouterB上配置路由器串行口的IP地址。

返回到RCMS界面，选择另一个路由器，如r2。操作同第一步,注意交换机改名为RouterB。

RouterB(config)#interface serial 2/0  ！进入串行口s2/0的配置模式。

RouterB(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

RouterB(config-if)#no shutdown

RouterB(config-if)#end !返回到特权模式

第六步：在路由器RouterB上配置路由器F1/0的IP地址。

RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/1

RouterB(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

RouterB(config-if)#no shutdown

RouterB(config-if)#exit

RouterB(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 ser 2/0  !配置静态默认路由

第七步：验证测试前的PC配置

1)	将PC1，PC2的TCP/IP协议配置成如上图的配置。

2)	在PC2上建立WWW网站（即一台能被内网访问的外网主机）

3)	PC1访问PC2上的网站如：http://10.10.10.4

4)	在PC2上用Sniffer或Ethereal 捕获帧，并查看源IP和目的IP，从而验证NAT转换是否生效。

NAT转换生效

- 思考与总结

本次实验学习了路由器之间的连线，通过配置路由器的以太接口和serial口的IP地址，设置静态NAT转换，实现网络地址转换。将内网IP１９２.１６８.１.２映射到２００.１００.１０.１，将内网IP隐藏了起来。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)