暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称    计算机网络实验                         成绩评定

实验项目名称 网络地址转换                        指导教师   潘冰

实验项目编号        实验项目类型   实验地点       室

学生姓名  蔡佳宏          学号     2019051095

学院   珠海校区智能科学与工程学院/人工智能产业学院 系        　专业    信息安全

实验时间   2021  年  9  月  10   日 上  午～  9  月 10   日  下  午

- 实验目的

  - 加深对RIP路由协议工作原理的理解，掌握在路由器上配置RIP 。

- 实验内容

  - 配置路由器的RIP协议实现动态路由。

  - 观察路由信息表。并测试主机之间的连通性。

- 实验器件、仪器和设备

  - 实验设备：两台路由器(R2632)或三层交换机，两台PC机，1根V35DCE、1根V35DTE。

  - 拓扑结构：路由器Router1和Router2之间通过串口采用V35 DCE/DTE电缆连接。将电缆的DCE端连接到Router1的串口Serial 0上，PC1的IP地址和缺省网关分别为172.16.1.11和172.16.1.1，PC2的IP地址和缺省网关分别为172.16.3.22和172.16.3.2，网络掩码都是255.255.255.0。

Pc1配置：

Pc2配置：

- 实验步骤和测试分析

第一步 登录到路由器

（提示：以下各步中涉及到的Serial口是以路由器r1和r2的连接为例。不同小组使用路由器有所不同，如果是路由器r3和r4的连接，请仔细参考路由器的连接图，并对实验步骤中的相关接口进行修改。）

第二步：在路由器RouterA上配置路由器接口的IP地址

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1           ！进入接口的配置模式

RouterA(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  !配置接口IP地址。

RouterA(config-if)# no shutdown                     ！开启路由器的接口

第三步：在路由器RouterA上配置路由器串行口IP地址和时钟频率。

RouterA(config)#interface serial 2/0                ！进入串行口s2/0的配置模式。

RouterA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0  !配置接口S2/0的IP地址。

RouterA(config-if)#clock rate 64000           ！配置RouterA(必须为DCE)的时钟频率

RouterA(config-if)#no shutdown                    !开启s2/0端口

RouterA(config-if)#exit

第四步：显示路由器RouterA的接口配置信息

RouterA#show ip interface brief

RouterA#show interface serial 2/0

第五步：在路由器RouterA上配置动态路由

RouterA(config)# router rip        ！创建RIP路由进程

RouterA(config-router)#network 172.16.1.0 ！定义关联网络172.16.1.0（必须是直连的网络地址）

RouterA(config-router)#network 172.16.2.0 ！定义关联网络172.16.2.0（必须是直连的网络地址）

RouterB(config-router)#version 2

第六步：验证RouterA上的路由

RouterA(config)#exit

RouterA#show ip route

RouterA#show running-config                ！显示路由器

RouterA上的全部配置

第七步：在路由器RouterB上配置接口IP地址。

返回到RCMS界面，选择另一个路由器，如r2。操作同第一步,注意交换机改名为RouterB。

RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/1           ！进入接口的配置模式

RouterB(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0  !配置接口IP地址。

RouterB(config-if)# no shutdown                     ！开启路由器的接口

第八步：在路由器RouterB上配置串口上的IP地址。

RouterB(config)#interface serial 2/0                ！进入串行口的配置模式。

RouterB(config-if)#ip address 162.16.2.2 255.255.255.0  !配置接口的IP地址。

RouterB(config-if)#no shutdown                    !开启端口

RouterB(config-if)#exit                             ！返回特权模式

第九步：显示路由器RouterB的接口配置信息

RouterB#show ip interface brief

RouterB#show interface serial  2/0

第十步：在路由器RouterB上配置动态路由表

RouterB#router rip                                  ！创建路由表

RouterB(config-router)#network 172.16.2.0  ！定义关联网络（必须是直连的网络地址）

RouterB(config-router)#network 172.16.3.0

RouterB(config-router)#version 2

第十一步：验证RouterA、RouterB上的路由

RouterA# show ip route    !显示路由信息

RouterB#show ip route    !显示路由信息

第十二步：测试网络的互连互通性

关闭RCMS界面，返回到DOS。

C:\>ping 172.16.3.22   !从PC1到PC2。PC1的IP地址为172.16.1.11，PC2的IP地址为172.16.3.22

Reply from 172.16.1.1 : Destination host unreachable

C:\>ping 172.16.1.11    ！从PC2到PC1

Reply from 172.16.3.2 : Destination host unreachable

测试结果会显示目的不可达。

第十三步：测试网络的连通性

返回到DOS。

C:\>ping 172.16.3.22  ！从PC1到PC2

C:\>ping 172.16.1.11  ！从PC2到PC1

注意：显示结果应该是连通的，否则说明路由表配置有错。

进一步要求：

断开某条链路，构成故障，观察路由信息，再连接好链路，观察并分析路由信息。

使用命令：show ip route 检查路由表。

断开GE0/1：

链接GE0/1:

Clear ip route 清除路由表（ no ip route）:

Debug ip rip专门用来显示路由器发送和接收的RIP更新信息。

- 实验小结

- 学会了路由器之间的连线。

- 加深对RIP路由协议工作原理的理解，掌握在路由器上配置RIP.