暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称      计算机网络实验      指导教师   潘冰      成绩

实验项目名称     RIP路由协议配置        实验项目编号   8

实验项目类型 验证 实验地点    学院 智能科学与工程  专业 信息安全            学生姓名  丁宁   学号  2019052854  实验时间 2021 年   11 月  25 日

- 【实验目的】

加深对RIP路由协议工作原理的理解，掌握在路由器上配置RIP 。

- 【实验内容】

配置路由器的RIP协议实现动态路由。

观察路由信息表。并测试主机之间的连通性。

- 【实验原理】

路由表的产生方式一般有3种：

直连路由：给路由器接口配置一个IP地址，路由器自动产生本接口IP所在网段的路由信息。

静态路由：静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。静态路由一般适用于比较简单的网络环境，在这样的环境中，网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构，便于设置正确的路由信息。

动态路由：由协议学习产生路由。在大规模的网络中，或网络拓扑结构相对复杂的情况下，通过在路由器上运行动态路由协议，路由器之间相互学习产生路由信息。

动态路由协议：RIP路由协议是一种是基于距离矢量路由协议，它可以通过不断的交换信息让路由器动态的适应网络连接的变化，这些信息包括每个路由器可以到达哪些网络，这些网络有多远等。同一自治系统(A.S.)中的路由器每 30秒会与相邻的路由器 交换子讯息，以动态的建立路由表。RIP 允许最大的hop数(跳数）为15 多于15跳不可达。

- 【实验环境】

实验设备：两台路由器(R2632)或三层交换机，两台PC机，1根V35DCE、1根V35DTE。

拓扑结构：路由器Router1和Router2之间通过串口采用V35 DCE/DTE电缆连接。将电缆的DCE端连接到Router1的串口Serial 0上，PC1的IP地址和缺省网关分别为172.16.1.11和172.16.1.1，PC2的IP地址和缺省网关分别为172.16.3.22和172.16.3.2，网络掩码都是255.255.255.0。

PC1

172.16.1.0/24

PC2

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24

.1

.11

.1

.2

.2

.22

RouterA

RouterB

GE0/1

S2/0

S1/2

- 【实验步骤】

PC1 IP配置：

PC2 IP配置：

第一步 登录到路由器

第二步：在路由器RouterA上配置路由器接口的IP地址

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1           !进入接口的配置模式

RouterA(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  	!配置接口IP地址。

RouterA(config-if)# no shutdown                     	!开启路由器的接口

第三步：在路由器RouterA上配置路由器串行口IP地址和时钟频率。

RouterA(config)#interface serial 2/0                !进入串行口s2/0的配置模式。

RouterA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0  !配置接口S2/0的IP地址。

RouterA(config-if)#clock rate 64000           !配置RouterA(必须为DCE)的时钟频率

RouterA(config-if)#no shutdown                    !开启s2/0端口

RouterA(config-if)#exit

第四步：显示路由器RouterA的接口配置信息

RouterA#show ip interface brief

RouterA#show interface serial 2/0

第五步：在路由器RouterA上配置动态路由

RouterA(config)# router rip        			!创建RIP路由进程

RouterA(config-router)#network 172.16.1.0  !定义关联网络172.16.1.0（必须是直连的网络地址）

RouterA(config-router)#network 172.16.2.0  !定义关联网络172.16.2.0（必须是直连的网络地址）

RouterB(config-router)#version 2

第六步：验证RouterA上的路由

RouterA(config)#exit

RouterA#show ip route

RouterA#show running-config                ！显示路由器RouterA上的全部配置

第七步：在路由器RouterB上配置接口IP地址。

返回到RCMS界面，选择另一个路由器，如r2。操作同第一步,注意交换机改名为RouterB。

RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/1           ！进入接口的配置模式

RouterB(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0  !配置接口IP地址。

RouterB(config-if)# no shutdown                     ！开启路由器的接口

第八步：在路由器RouterB上配置串口上的IP地址。

RouterB(config)#interface serial 2/0                		！进入串行口的配置模式。

RouterB(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0  !配置接口的IP地址。

RouterB(config-if)#no shutdown                    	!开启端口

RouterB(config-if)#exit                             	！返回特权模式

（PS：刚开始配置ip address时配置错误，后来已更改为172.16.2.2）

第九步：显示路由器RouterB的接口配置信息

RouterB#show ip interface brief

RouterB#show interface serial  2/0

（此时已经将链路按照拓扑图连接好）

第十步：在路由器RouterB上配置动态路由表

RouterB#router rip                                  ！创建路由表

RouterB(config-router)#network 172.16.2.0  ！定义关联网络（必须是直连的网络地址）

RouterB(config-router)#network 172.16.3.0

RouterB(config-router)#version 2

第十一步：验证RouterA、RouterB上的路由

RouterA# show ip route    !显示路由信息

RouterB#show ip route    !显示路由信息

第十二步：测试网络的连通性

（1）第一次互ping，会显示Unreachable，因为此时路由表还没有更新。

（PC1 ping PC2）

（PC2 ping PC1）

（2）第二次互ping，结果是网络连通，因为此时路由表已经更新了。

（PC1 ping PC2）

（PC2 ping PC1）

进一步要求：

- 断开PC1和RouterA的链路（GE0/1）

路由器配置页面会弹出log，显示GE0/1接口状态改变（up to down）

RouterA#show ip route

（2）检验RIP路由表的更新

RouteA#clear ip route * 	!清除路由表。

RouteA#debug ip rip   	!显示路由器发送和接收的RIP更新信息

如图（部分debug log），路由器在持续更新RIP动态。RIP路由协议是一种是基于距离矢量路由协议，它可以通过不断的交换信息让路由器动态的适应网络连接的变化，这些信息包括每个路由器可以到达哪些网络，这些网络有多远等。同一自治系统(A.S.)中的路由器每 30秒会与相邻的路由器交换子讯息，以动态的建立路由表。

附：静态路由配置

在路由器RouterA上配置静态路由

RouterA(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2

!172.16.3.0/24为目的网段，需要经过的下一跳为172.16.2.2

RouterA(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 2/0

!配置串口

验证RouterA上的静态路由

RouterA(config)#exit

RouterA#show ip route