暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称    计算机网络实验

成绩评定

实验项目名称  RIP路由协议配置

指导教师   潘冰

实验项目编号             实验项目类型    实验地点

学生姓名      张强          学号         2019053448

学院    智科院                系   信息安全       专业

实验时间    年  月  日   午～  月  日   午 温度  ℃湿度

- 实验目的

	加深对RIP路由协议工作原理的理解，掌握在路由器上配置RIP。

- 实验内容和要求

  - 配置路由器的RIP协议实现动态路由。

  - 观察路由信息表。并测试主机之间的连通性。

- 实验环境

【实验环境1】

  - 实验设备：两台路由器(R2632)或三层交换机，两台PC机，1根V35DCE、1根V35DTE。

  - 拓扑结构：路由器Router1和Router2之间通过串口采用V35 DCE/DTE电缆连接。将电缆的DCE端连接到Router1的串口Serial 0上，PC1的IP地址和缺省网关分别为172.16.1.11和172.16.1.1，PC2的IP地址和缺省网关分别为172.16.3.22和172.16.3.2，网络掩码都是255.255.255.0。

R

（四）实验原理

路由表的产生方式一般有3种：

直连路由：给路由器接口配置一个IP地址，路由器自动产生本接口IP所在网段的路由信息。

静态路由：静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。静态路由一般适用于比较简单的网络环境，在这样的环境中，网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构，便于设置正确的路由信息。

动态路由：由协议学习产生路由。在大规模的网络中，或网络拓扑结构相对复杂的情况下，通过在路由器上运行动态路由协议，路由器之间相互学习产生路由信息。

动态路由协议：RIP路由协议是一种是基于距离矢量路由协议，它可以通过不断的交换信息让路由器动态的适应网络连接的变化，这些信息包括每个路由器可以到达哪些网络，这些网络有多远等。同一自治系统(A.S.)中的路由器每 30秒会与相邻的路由器 交换子讯息，以动态的建立路由表。RIP 允许最大的hop数(跳数）为15 多于15跳不可达。

（五）实验步骤与调试

第一步 登录到路由器

（提示：以下各步中涉及到的Serial口是以路由器r1和r2的连接为例。不同小组使用路由器有所不同，如果是路由器r3和r4的连接，请仔细参考路由器的连接图，并对实验步骤中的相关接口进行修改。）

第二步：在路由器RouterA上配置路由器接口的IP地址

RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/1           ！进入接口的配置模式

RouterA(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  !配置接口IP地址。

RouterA(config-if)# no shutdown                     ！开启路由器的接口

第三步：在路由器RouterA上配置路由器串行口IP地址和时钟频率。

RouterA(config)#interface serial 2/0                ！进入串行口s2/0的配置模式。

RouterA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0  !配置接口S2/0的IP地址。

RouterA(config-if)#clock rate 64000           ！配置RouterA(必须为DCE)的时钟频率

RouterA(config-if)#no shutdown                    !开启s2/0端口

RouterA(config-if)#exit

第四步：显示路由器RouterA的接口配置信息

RouterA#show ip interface brief

RouterA#show interface serial 2/0

第五步：在路由器RouterA上配置动态路由

RouterA(config)# router rip        ！创建RIP路由进程

RouterA(config-router)#network 172.16.1.0 ！定义关联网络172.16.1.0（必须是直连的网络地址）

RouterA(config-router)#network 172.16.2.0 ！定义关联网络172.16.2.0（必须是直连的网络地址）

RouterA(config-router)#version 2

第六步：验证RouterA上的路由

RouterA(config)#exit

RouterA#show ip route

RouterA#show running-config                ！显示路由器RouterA上的全部配置

第七步：在路由器RouterB上配置接口IP地址。

返回到RCMS界面，选择另一个路由器，如r2。操作同第一步,注意交换机改名为RouterB。

RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/1           ！进入接口的配置模式

RouterB(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0  !配置接口IP地址。

RouterB(config-if)# no shutdown                     ！开启路由器的接口

第八步：在路由器RouterB上配置串口上的IP地址。

RouterB(config)#interface serial 2/0                ！进入串行口的配置模式。

RouterB(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0  !配置接口的IP地址。

RouterB(config-if)#no shutdown                    !开启端口

RouterB(config-if)#exit                             ！返回特权模式

第九步：显示路由器RouterB的接口配置信息

RouterB#show ip interface brief

RouterB#show interface serial  2/0

第十步：在路由器RouterB上配置动态路由表

RouterB#router rip                                  ！创建路由表

RouterB(config-router)#network 172.16.2.0  ！定义关联网络（必须是直连的网络地址）

RouterB(config-router)#network 172.16.3.0

RouterB(config-router)#version 2

第十一步：验证RouterA、RouterB上的路由

RouterA# show ip route    !显示路由信息

RouterB#show ip route    !显示路由信息

第十二步：测试网络的互连互通性

关闭RCMS界面，返回到DOS。

C:\>ping 172.16.3.22   !从PC1到PC2。PC1的IP地址为172.16.1.11，PC2的IP地址为172.16.3.22

Reply from 172.16.1.1 : Destination host unreachable

C:\>ping 172.16.1.11    ！从PC2到PC1

Reply from 172.16.3.2 : Destination host unreachable

测试结果会显示目的不可达。

第十三步：测试网络的连通性

返回到DOS。

C:\>ping 172.16.3.22  ！从PC1到PC2

C:\>ping 172.16.1.11  ！从PC2到PC1

注意：显示结果应该是连通的，否则说明路由表配置有错。

这时可以看到两台PC机能够进行通信并且能在路由表上看到RIP协议工作后查看到的路由表信息。

进一步要求：

断开某条链路，构成故障，观察路由信息，再连接好链路，观察并分析路由信息。

使用命令：show ip route 检查路由表。

Clear ip route * 清除路由表（ no ip route）。Debug ip rip专门用来显示路由器发送和接收的RIP更新信息。

将GE0/1口断开后看到的路由表

这里拔出的是PC1接路由器A的GE0/1端口，上图看到了PC1的路由信息发生了变化，原来通过RIP协议配置的路由信息被清除。

然后是查看PC2的路由信息，由于拔出的是PC1接路由器A的端口，可以发现，这里对于PC2上通过RIP协议配置好的路由信息不影响，依然能够看到RIP配置的路由信息。

从这里就可以再一次看到RIP协议的工作效果，先是把端口的连线拔出，可以看到配置好的RIP路由被清楚，接下来接上线，就能发现RIP配置的路由信息再一次出现，说明其协议进行了工作。

注意事项：

1、实验报告上要描述配置过程与测试结果，并对结果进行说明与分析。

2、如何在三层交换机上配置路由表？

(1)	直连路由：给交换机接口配置IP地址，会自动产生本接口所在网络的路由信息。

(2)	静态路由：#ip route 目的网络号  子网掩码  下一跳

附：静态路由配置

在路由器RouterA上配置静态路由

RouterA(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2 !172.16.3.0/24为目的网段，需要经过的下一跳为172.16.2.2。或

RouterA(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 2/0

验证RouterA上的静态路由

RouterA(config)#exit

RouterA#show ip route

在配置静态路由时，先把路由器的RIP动态路由配置协议关闭，用的命令是no router rip

然后再把原本实验配置过的路由表清楚，之后再配置静态路由。

(3)	动态路由：RIP或OSPF协议

（1）配置路由表

#router rip

#version 2

#network 192.168.1.0  !直接连接的网络的网络号

或者

#router ospf

#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1

（2）开启三层交换机的路由功能

# ip routing

# interface fastethernet 0/5    ！网络接口

# no switchport    !开启路由功能

#ip address 192.168.5.1 255.2552.255.0    ！接口地址

#no shutdown  ！开启接口

（六）实验结果与分析

RIP（Routing information Protocol，路由信息协议）是应用较早、使用较普遍的内部网关协议（Interior Gateway Protocol，IGP），适用于小型同类网络的一个自治系统（AS）内的路由信息的传递。RIP协议是基于距离矢量算法（Distance Vector Algorithms，DVA）的。通过完成RIP路由协议配置的实验，我了解到RIP作为内部网关协议

让路由器具有与自己相邻的路由器之间交换信息，以此来动态更新自己路由表的能力。当RIP未配置成功时，用来测试的PC机之间是无法通信的。而当配置好RIP后，两台路由器相互通信、交换信息，路由表得到了更新，此时用来测试的PC机就可以完成相互通信。

在实验过程中，我们能够通过实践来解决某些问题，如清除路由表命令，将RIP协议关闭的命令从而配置静态路由，通过这次实验，对学习计算机网络有了更多的的兴趣。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)