暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称    计算机网络实验                         成绩评定

实验项目名称 综合组网与配置                        指导教师   潘冰

实验项目编号        实验项目类型   实验地点       室

学生姓名  蔡佳宏          学号     2019051095

学院   珠海校区智能科学与工程学院/人工智能产业学院 系        　专业    信息安全

实验时间   2021  年  12  月  14   日 上  午～  12月 14日  下  午

- 实验目的

  - 通过该实验的设计与配置模拟，考核学生对已学知识的掌握程度，加深对网络协议和原理的理解；培养学生利用网络技术结合实际需要分析问题、解决问题的能力；培养学生的组网技能和实际动手能力；培养学生的协调工作能力；提高学生撰写实验报告的能力。

- 实验内容

  - 在学校网络接入层采用S2126交换机，接入层交换机划分了办公网VLAN2和学生网VLAN4，VLAN2和VLAN4通过汇聚层S3550与路由器A相连，另外S3550上有一个VLAN3存放一台网管机。

  - 路由器A和B通过路由协议获取路由信息后，办公网可以访问B路由器后面的FTP服务器。

  - 为了防止学生网内的主机访问重要的FTP服务器，A路由器采用了访问控制列表的技术作为控制手段。需要在三层交换机上建立路由表。

- 实验器件、仪器和设备

  - 实验设备：两台路由器(R2632)，一台三层交换机，一台二层交换机，四台PC机。

  - 拓扑结构：

- PC1配置：

- Pc2配置：

- Pc3配置：

- Pc4配置：

- 实验说明及原理

- 涉及技术：

- RIP 路由协议：路由与相邻的路由器交换子讯息，以动态的建路由表。

- 访问控制列表：在R1处设置访问控制，控制学生端是否能通过路由。

- 实验说明：

- 三层交换机为s1，其划分VLAN2、VLAN3、VLAN4、VLAN10；VLAN2模拟办公区，VLAN4模拟学生区，VLAN3模拟网关区，VLAN10则连接路由器；在三层交换机上使用动态路由，配置RIP路由协议；

- 二层交换机为s3，划分VLAN2、VLAN4，VLAN2放置教师机PC1，VLAN4中放学生机PC2。

- 路由器R1左端口GE0/1链接s1，右端口S2/0链接R2；配置RIP协议实现路由转发；配置访问控制切断VLAN4访问FTP；

- 路由器R2左端口GE0/1链接R1,右端口S2/0链接FTP服务器；配置RIP协议实现；路由转发；

- 具体PC机IP与端口IP配置见拓扑图；

- 实验步骤和测试分析

第一步 配置三层交换机：

- 登录并建立VLAN：

S1>enable 14 => star

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#vlan 2

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#vlan 3

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#vlan 4

S1(config-vlan)#exit

S1(config-vlan)#end

- 分配0/3、0/10端口给VLAN3、VLAN10：

S1(config)#interface fastethernet 0/3

S1(config-if)#switchport access vlan 3

S1(config-if)#exit

S1(config)#interface fastethernet 0/10

S1(config-if)#switchport access vlan 10

S1(config-if)#exit

- 分别给4个VLAN分配地址：

S1(config)#interface vlan 10

S1(config-if-vlan)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

S1(config-if-vlan)#no shutdown

S1(config-if-vlan)#exit

S1(config)#interface vlan 2

S1(config-if-vlan)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

S1(config-if-vlan)#no shutdown

S1(config-if-vlan)#exit

S1(config)#interface vlan 3

S1(config-if-vlan)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

S1(config-if-vlan)#no shutdown

S1(config-if-vlan)#exit

S1(config)#interface vlan 4

S1(config-if-vlan)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

S1(config-if-vlan)#no shutdown

S1(config-if-vlan)#exit

- 查看ip信息：

S1#show ip interface brief

- 将0/24接口设为trunk模式：

S1(config)#interface fastethernet 0/24

S1(config-if)#switchport mode trunk

- 查看VLAN端口信息：

S1#show vlan

- 设置端口镜像;

S1(config)#monitor session 1 source interface fastethernet 0/5 – 6 both

S1(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 0/10 both

S1(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 0/1 both

S1(config)#monitor session 1 destination interface fastethernet both

- 查看端口镜像：

S1#show monitor

- 配置RIP协议（必须是直连的网络地址）：

S1(config)#ip routing

S1(config)# router rip

S1(config-router)#network 192.168.5.0

S1(config-router)#network 192.168.2.0

S1(config-router)#network 192.168.3.0

S1(config-router)#network 192.168.4.0

- 查看路由表：

S1#show ip route

第二步：配置二层交换机

- 登录并建立两个VLAN——VLAN2、VLAN4

S3>enable 14 => star

S3(config)#vlan 2

S3(config-vlan)#exit

S3(config)#vlan 4

S3(config-vlan)#end

- 给VLAN分配端口：

S3(config)#interface fastethernet 0/2

S3(config-if)#switchport access vlan 2

S3(config-if)#exit

S3(config)#interface fastethernet 0/4

S3(config-if)#switchport access vlan 4

S3(config-if)#exit

- 将0/24端口设为trunk模式：

S3(config)#interface fastethernet 0/23

S3(config-if)#switchport mode trunk

- 显示VLAN信息：

S3 #show vlan

第三步：配置路由器R1

- 登录路由器并配置GE0/1和S2/0ip：

R1>enable 14 => star

R1(config)#interface GigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 0/3/0

R1(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config-if) #show ip route

- 配置RIP协议：

R1(config)# router rip

R1(config-router)#network 192.168.5.0

R1(config-router)#network 192.168.6.0

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#exit

- 配置访问列表：

R1(config)#access-list 1 deny 192.168.4.0 0.0.0.255

R1(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

R1(config)#access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255

R1(config)#access-list 1 permit any

R1(config)# interface GigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ip access-group 1 in

- 查看R1路由信息：

R1#show ip route

第四步：配置路由器 R2

- 登录路由器并配置接口GE0/1、S2/0及IP：

R2(config)#interface GigabitEthernet 0/1

R2(config-if)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#exit

R2(config)#interface serial 0/2/0

R2(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

- 配置RIP协议：

R2(config)# router rip

R2(config-router)#network 192.168.6.0

R2(config-router)#network 192.168.7.0

R2(config-router)#version 2

R2(config-router)#exit

- 查看R2信息：

R2#show ip route

R2#show ip interface brief

R2#show interface serial 2/0

第五步：配置pc机

- PC1配置：

- Pc2配置：

- Pc3配置：

- Pc4配置：

第六步：测试

- 访问控制前教师端Pc1 ping FTP（ping通）：

- 访问控制前学生端Pc2 ping FTP（ping通）：

- 访问控制后教师端Pc1 ping FTP（ping通）：

- 访问控制后学生端Pc2 ping FTP（ping不通）：

- 网管机pc3抓包：

- 实验小结

- 通过大实验更好的了解了网络的搭建与接线。

- 加深了协议、交换机、路由器的作用。