暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称     计算机网络实验        成绩评定

实验项目名称  TCP/IP协议配置与网络实用命令  指导教师  潘冰

实验项目编号     02      实验项目类型 验证  实验地点  b402

学生姓名         邓芷灵         学号    2019051115

学院   智能科学与工程学院     系          专业  信息安全

实验时间2021 年9月7日 上 午～9月7日上 午

- 实验目的

- 熟悉TCP/IP协议的配置；

- 熟悉常见网络命令的使用；

- 加深对TCP/IP协议的认识并对简单网络故障诊断和网络分析。

- 了解用Wireshark捕获信息，初步理解ping 、tracert命令的工作原理。

- 培养使用wireshark对网络工作过程进行跟踪分析的习惯，为计算机网络（和网络安全）课程的学习打下基础。

- 实验内容

- 以Winodws 或linux系统为例，对TCP/IP协议进行安装和配置；

- 利用ipconfig查看主机接口的配置，并理解其含义。

- 利用route查看本机路由，并了解其含义。

- 利用netstat查看当前主机上网络简介统计信息，了解其含义。

- 利用ping对网络故障诊断与分析。用wrireshark分析其工作过程。

- 利用tracet跟踪数据包在传输过程中经过的路径。用wrireshark分析其工作过程

- 实验设备

一台具有网络功能的PC机

- 实验环境

JNU校园网

- 实验步骤

1.TCP/IP协议的安装和配置

- （1）术语了解

- TCP/IP协议：即互联网协议套件（IPS），为互联网的基础通信架构。TCP（传输控制协议）和IP（网际协议）是该协议家族中最早通过的标准，因此又称为TCP/IP协议。

- IPv4：即网际协议第四版（Internet Protocol version 4），也是该协议第一个被广泛使用的版本。该协议负责数据包的传输，操作在链路层上。该版本采用32位地址，因此地址总数只有232个。地址常用格式为以点分隔的4个十进制字节，如192.0.2.235。

- IPv6：即网际协议第六版（Internet Protocol version 6），设计目的在于取代IPv4。该版本采用128位地址。地址格式为以冒号分隔的8组4位十六进制数，如：2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344。

- TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol），为传输层通讯协议，在IP层之上。负责建立可靠连接，将上层交付的数据分割成适当长度的报文段并传给IP层。

- TCP/IP协议的安装与配置

- Windows10下，控制面板 > 网络和Internet > 查看网络状态和任务 > 活动网络 > 属性，如图所示：

- 点击安装即可按引导自行从磁盘中安装相应协议。

- 点击属性可打开配置面板对TCP/IP协议进行配置，如图：

- 图中的“如果网络支持此功能”指的是DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机设置协议），使网络管理员能够集中管理和自动分配IP网络地址，通常被应用在大型的局域网络环境中。本实验机连接的是JNU校园网，由图中可见是支持DHCP的。

- 子网掩码：用于判断两个IP是否属于同一网段，即用于表明IP中的网络号和主机号分别是什么。如本机IP：172.26.213.193，子网掩码为255.255.248.0，分别转换为二进制数再做与运算，结果与IP相比不变的前若干位即网络位，变为0的后若干位即主机位。两个IP网络位相同即位于同一网段，可以直接通信；不在同一网段则需要经过网关。（子网掩码subnet mask，可以由字面意思理解为遮掩网络位的遮罩）

- 默认网关：为主机提供默认路由以便与远程网络上的其他主机通信。当不存在到目标主机的特定路由时，主机会将数据转发至默认网关。

- DNS服务器：将域名解析为IP地址。

- 常见网络命令的使用

- Ping

- Ping baidu.com 并用wireshark捕获：

- ping命令默认向目标主机发送4个32字节的数据包，并等待接收回应数据包。

- TTL是数据包被允许转发的最大次数，避免其在网络中的无限循环和收发。

- 220.181.38.251是域名baidu.com解析到的IP地址。

- wireshark捕获信息如图：

- 初步分析Ping工作过程如下：

- 首先转发至DNS服务器192.168.10.8（这是校园网自动配置的），查询A记录，如图。

- 本机收到回应，得到目标主机IP，如图。

- 本机向目标主机IP通过ICMP发送请求回显数据包（Echo Request）。

- 本机接收回显相应数据包（Echo Reply）。

- 以上是成功的ping，下面是请求超时的情况：

- Wireshark捕获相关信息显示如下：

- 表明DNS可将域名解析为IP 174.37.243.85，并且本机可以发送回显请求，但收不到回显数据包。

- ipconfig

- 在命令行窗口输入ipconfig/all，结果如下图：

- 本机主机相关信息主要在“无线局域网适配器WLAN2”部分，如图：

- IP地址（IPv4地址）：172.26.213.193

- 子网掩码：255.255.248.0

- 默认网关：172.26.208.1

- 物理地址（MAC地址）：DC-F5-05-50-EB-13

- 已启用DHCP

- 未使用IPv6协议。因为没有显示IPv6相关信息，只有本地链接IPv6地址，它与DHCP自动分配地址有关。

- tracert

- 在命令行窗口输入tracert www.jnu.edu.cn，结果如下：

- 从左到右的5条信息分别代表了“生存时间”（每途经一个路由器结点自增1）、“三次发送的ICMP包返回时间”（共计3个，单位为毫秒ms）和“途经路由器的IP地址”（如果有主机名，还会包含主机名）。

- 初步分析tracert工作过程如下：

- ①初始时，本机向目标主机发送1个回显请求数据包，并将该数据包TTL设置为1。

- ②到达路由器时，TTL减1。

- ③当TTL为0时，数据包被丢弃。最后一个经手的路由器向源主机发送一个Time-to-live exceeded的ICMP信息。

- ④重复①-③，每次重复时初始TTL加1。直到目标主机收到数据包并发送响应数据包。

- ⑤本机收到相应数据包，tracert结束。

- 总结：tracert命令通过递增地设置数据包的TTL时间，利用路由器丢弃数据包时会向源主机发送ICMP信息这一机制，间接获得数据包转发路径上的路由器信息。在实验中，当TTL为1,时，第一个经手的路由器没有在给定的时间内发出ICMP信息，因此打印*号并说明超时，然后继续进行。由ICMP信息发送者可知后续经手的路由器分别为10.0.4.241和10.0.3.18。在TTL=4时，数据包最终转发到了目的主机。

- Netstat

- 在命令行窗口输入netstat，结果如下：

- 本地地址：本地计算机的IP地址和正在使用的端口号

- 外部地址：远程计算机的IP地址和正在使用的端口号

- 状态：TCP的连接状态，列表如下：

| - CLOSED | - 初始状态，表示TCP连接关闭 |
| --- | --- |
| - CLOSE_WAIT | - 正在等待关闭，下一步动作是关闭自己到对方的连接 |
| - ESTABLISHED | - TCP连接已经成功建立 |
| - LISTEN | - 正在监听连接请求 |
| - SYNC_RCVD | - 接收到了对方请求连接的报文 |
| - SYN_SENT | - 发送了连接请求 |
| - FIN_WAIT_1 | - 处于ESTABLISHED状态时向对方发送FIN报文主动关闭连接后转入该状态 |
| - FIN_WAIT_2 | - 接上，接收到ACK报文后从FIN_WAIT_1转入该状态 |
| - TIME_WAIT | - 表示收到了对方的FIN报文，并发送出了ACK报文。 |
| - CLOSING | - 处于FIN_WAIT_1状态，期望收到ACK报文但收到了FIN报文时转入该状态，表示双方都发出了关闭连接请求 |
| - LAST_ACK | - 被动关闭连接的一方发送FIN报文后转入该状态 |

- ACK：回执。接收方在接受到发送方发送的报文后，向发送方发送ACK报文确认收到。

- FIN：发送该报文，表示主动终止自己到对方的连接。

- SYN：同步序列编号，是TCP/IP建立连接时使用的握手信号。

- 三次握手：TCP连接建立的过程。①客户端向服务器发送SYN包，并进入SYN_SENT状态；②服务器收到SYN包并确认，再向客户端发送SYN+ACK包，并进入SYN_RECV状态；③客户端收到SYN+ACK包，再向服务器发送ACK包，客户端和服务器都进入ESTABLISHED状态，TCP连接成功建立。

- 四次挥手：TCP连接终止协议。①客户端向服务器发送FIN包，主动关闭客户端到服务器的连接。②服务器收到FIN包，再向客户端发送ACK包。③服务器关闭到客户端的连接，并向客户端发送FIN。④客户端收到FIN，向服务器发送ACK确认。

- route

- 在命令行窗口输入route print，结果如下：

- 网络目标：路由器连接的所有网段

- 网络掩码：提供这个网段本身的子网掩码

- 网关：表示下一跳的IP地址

- 接口：表示连接到了合适的目的网络的网卡

- 跃点数：所经过的路由器数量

- 思考题

- TCP/IP协议配置中的“网关”作用是什么？

- 答：用于子网与外网连接。对于同在本地子网中的主机，可以直接发送信息；但如果目标主机不在本地子网中，则需要将信息送至网关，由网关转发到其他网络，进一步寻找目标主机。

- 如何用ping 检测网络中的故障点？用ping 测试网络连通性时，若出现“Destination host unreahable”，则意味着什么？“Destionation host unreachable”和“Time out”的区别是什么？

- 答：用ping检测网络故障点有以下四个方面：①ping 127.0.0.1，即ping本主机，用于确定本机TCP/IP能否正常工作；②ping 本机IP，用于确定网络适配器是否正常工作；③ping 网关IP，用于确定数据包是否正常到达网关；④ping 网址，用于确定DNS服务器是否能正常解析域名。

- “Destionation host unreachable”表示目标主机不可达，即不存在能到达目标主机的路由，可能是因为物理连接等存在问题。与“Time out”的区别在于，后者表示连接超时，但存在能到达目标主机的路由。

- 实验总结

一开始做实验时对TCP/IP协议族并没有多少概念，但在搜索术语解释的过程中逐渐将TCP、IPv4、IPv6与之前已有的对网络结构的概念关联起来，如TCP在传输层提供可靠的数据流端对端传输，其实就像是将下面网络层IP的工作做了个“封装”，比起直接面对网络层的数据包传输，在传输层的TCP提供了更完整的服务。

配置TCP/IP协议时其实已经被自动配置了，由此去了解了背后的协议——DHCP，通过它可以更方便地管理和分配大型局域网的IP地址。在了解子网掩码时搜索到各类比喻，但总的来说其实只是一个用于判断IP地址网络位和主机位的工具，让IP地址与它做个与运算即可。

在熟悉网络常用命令的过程中没有遇到太大困难，Wireshark很清楚地列出了各类信息，可以很直观地初步分析ping、tracert等命令的工作过程。tracert命令稍微有点复杂，但分析后发现只是在利用TTL的设置及路由器丢包时通知源主机的机制，间接获取转发路径上的路由器信息。

通过搜索Netstat命令显示出的各种TCP状态，间接了解到了三次握手和四次挥手，各TCP状态大多数在这两个过程中有体现，将各个状态融入到这两个过程中进行理解会更好。

最实用的还是学会了用ping并且结合目前学到的网络知识排查网络故障，家里网络出现问题的时候不会一头雾水了，至少可以知道一下原因。